Universidad de Colima

FIME - Ingeniería Mecatrónica

Docente:

Sonia Martínez Camarena

Materia:

Control Moderno

Trabajo:

Discretización del control digital

Estudiante:

Diego Antonio Castillo Ortiz

Axel Omar Sierra Villavalzo

Erandi Jacqueline Pérez García

Diana Estela Virgen Murguia

Grado y Grupo:

6°J

Colima, Colima. a 04 de marzo de 2026.

Índice

Desarrollo	3

Datos	3

Discretización	3

1.	Elegir periodo de muestro	3

2.	Discretizar la planta (ZOH exacto)	3

3.	Discretizar el PI	4

4.	Sistema completo discreto	4

Código Arduino:	5

# Desarrollo

## Datos

hss=0.028 m

C=0.05 m2

Qin=95.93x10-6m3s

R=291.88sm2

τ=14.594s

H(s)PWM(s)=95.93x10-6255=376.19x10-9

R"nueva"=KR=376.19x10-9*291.88=109.80x10-6

| Método | Kp | Ki |
| --- | --- | --- |
| Asignación de polos | 27304.19 | 2494.53 |
| ZN | 119622.95 | 2732.24 |

## Discretización

### Elegir periodo de muestro

Regla típica de control digital:

Ts≤τ10≤14.59410=1.4s

Para mejor precisión podemos usar:

Ts=1s

### Discretizar la planta (ZOH exacto)

Para el sistema:

Gs=Kτs+1

Discretización exacta:

a=e-Ts/τ

b=K(1-a)

- Cálculo numérico

a=e-1/14.594

a=e-0.0685

a=0.9337

b=K1-a=291.881-0.9337

b=19.35

Modelo discreto final

hk=0.9337hk-1+19.35uk-1

Este es el modelo exacto que Arduino controlará físicamente.

### Discretizar el PI

Controlador continuo:

Cs=KpKis

Forma digital (Euler hacia adelante):

Ik=Ik-1+KiTse[k]

uk=Kpek+I[k]

- Ganancia integral digital

Kidigital=KiTs

Kidigital=2494.53*1s

Kidigital=2494.53

### Sistema completo discreto

ek=rk-hk

Ik=Ik-1+2494.53ek

uk=27304.19ek+I[k]

## Código Arduino:

// Pines

const int sensorPin = A0;

const int pwmPin = 9;

// Parámetros del controlador

float Kp = 27304.19;

float Ki_digital = 2494.53;

// Variables del sistema

float referencia = 0.028;   // nivel deseado (m)

float h = 0;               // nivel medido

float error = 0;

float I = 0;               // integrador

float u = 0;               // señal de control

// Tiempo de muestreo

unsigned long Ts = 1000; // 1 s

unsigned long tiempoAnterior = 0;

void setup() {

pinMode(pwmPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

unsigned long tiempoActual = millis();

if (tiempoActual - tiempoAnterior >= Ts) {

tiempoAnterior = tiempoActual;

// Leer sensor

int lectura = analogRead(sensorPin);

// Convertir a altura (ajustar según tu sensor)

h = lectura * (0.10 / 1023.0);

// Calcular error

error = referencia - h;

// Integrador digital

I = I + Ki_digital * error;

// Control PI

u = Kp * error + I;

// Saturación PWM

if (u > 255) u = 255;

if (u < 0) u = 0;

// Enviar PWM

analogWrite(pwmPin, (int)u);

// Monitoreo serial

Serial.print("Nivel: ");

Serial.print(h);

Serial.print("  Control: ");

Serial.println(u);

}

}